SendSMS工具程式使用方法

命令行參數使用說明

SendSMS.exe　<SMS內容>　[<群組名稱>]　[<電話號碼設定檔案路徑>]

<SMS內容>: 
傳送簡訊的文字內容，不可省略。

<群組名稱>: 
指定接收簡訊的電話群組名稱，此設定可以省略。若省略者，程式會自動使用預設群組名稱，即Default。

<電話號碼設定檔案路徑>: 
電話號碼設定檔案的所在路徑位置，此設定可以省略。若省略者，程式會自動使用程式設定檔案中DefaultTcfFilePath中，所指定的路徑。

【範例】

SendSMS.exe 範例簡訊　Group1　SendSMS.tcf

此範例，使用者傳送訊息給SendSMS.tcf中的Group1下的所有電話號碼。簡訊內容為「範例簡訊」。

程式設定檔使用說明

本檔案名稱固定為SendSMS.set，與主程式SendSMS.exe必須在同一目錄下。此檔案的主要功能為SendSMS程式的基本設定。目前此檔案只有一個區段，即Basic區。其相關說明如下：

| 設定項目 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| DefaultTcfFilePath | <tcfFilePath> | 預設電話號碼設定檔所在位置，預設值為 SendSMS.tcf。 【範例】DefaultTcfFilePath=SendSMS.tcf |
| DisableLogFile | 0, 1 | 是否取消記錄檔。 0 : 不取消記錄檔（預設） 1 : 取消記錄檔 【範例】DisableLogFile=0 |
| LogFilePath | <LogFilePath> | 記錄檔的所在位置。預設路徑為SMS.log。 【範例】=SMS.log |
| IsUnicodeSMS | 0, 1 | 傳送的訊息是否為 Unicode。 0 : 非Unicode 1 : 是Unicode 【範例】IsUnicodeSMS=1 |
| COMPORT | <N> | 電腦通訊埠。 【範例】COMPORT=4 |
| COMMSETTING | <CommSetting> | 通訊參數。 【範例】COMMSETTING=9600,n,8,1 |
| TIMEOUT | <N> | 失敗等待的時間，單位秒。 【範例】TIMEOUT=60 |
| RETRIES | <N> | 失敗重試的次數 【範例】RETRIES=3 |

電話號碼設定檔使用說明

電話號碼設定檔的主要作用，是讓使用者可以規劃接收訊息的群組及群組下的電話號碼。

其設定內容及說明如下。

<[GroupName]>

TEL<N>=<PhoneNo>

<[GroupName]> : 接收簡訊的群組名稱。

<N> : 流水號，必須連續，不可跳號

<PhoneNo> : 接收簡訊的電話號碼。

【範例】 SendSMS.tcf

[Default]

TEL1=0932123456

TEL2=0910123123

TEL4=0922334567

[Group1]

TEL1=0912123456

TEL2=0912123123

TEL3=0921334567

TEL4=0934334567

此範例共有二個群組，分別為Default及Group1。

在Default群組中，共設有三組電話號碼，但是因為TEL<N>此流水號未連續，所以本程式會視為只有二組電話號碼。在Group1群組中，則共設有四組電話號碼。